Микросхема микшера предлагает очень хорошие характеристики IMD3 (максимум 30 дБм в соответствии с таблицей данных) плюс несколько децибел (точнее, 1!) Усиления и, таким образом, является хорошей альтернативой двухзатворному MOSFET, который я использовал раньше.

Особенностью является вход (вывод 11), на который может подаваться ток, определяющий общий ток смесителя. Чем выше это значение, тем лучше будет производительность IMD3. Максимум. рассеиваемая мощность для IC составляет 1,2 Вт, но для этого потребуется радиатор. Я обнаружил, что резистор 820 Ом приведет к току 4 мА (13 В VDD) на линии контакта 11 и обеспечит хорошие характеристики без термической нагрузки на ИС. Для оптимальной работы IMD3 микросхема SL6440 должна работать в сбалансированном режиме.

микшер SL6440 ic. Вход и выход оснащены широкополосными трансформаторами (данные см. На схеме!). Цель состоит в том, чтобы преобразовать несимметричный сигнал в сбалансированный и наоборот. Согласно соответствующей записи в техническом паспорте, работа миксера в сбалансированном режиме увеличивает производительность. Контакт 11 используется для управления рабочими условиями постоянного тока смесителя, резистор (820 Ом) устанавливает соответствующее смещение для каскада смесителя. Три диода (1N4148) подают правильное напряжение на вывод, называемый «VCC2», который должен быть немного ниже, чем VCC, подаваемый на выходной каскад. 3 последовательно соединенных диода создают необходимое падение напряжения.

В ходе экспериментов выяснилось, что даже когда усиление микшера составляет всего около 1 дБ, результирующий выход всего приемника выше, чем у его предшественника, и с учетом того, что шум, создаваемый приемником, не является проблемой на более низких коротких волнах. диапазонов, нет предусилителя ВЧ.

Если вы встретите птичек, возможно, уровень сигнала VFO слишком высок. Тогда лучше всего будет переключить конденсатор меньшего размера в линию передачи сигнала VFO.