В рамках подготовки к началу разработки версии ПЧ-2 под ЭМФ-ы Аверс попробовал сегодня один из возможных вариантов согласования этих фильтров с низкоомными источником сигнала и нагрузкой. Схема включения, параметры согласующих элементов и получившийся вид АЧХ --- во вложениях. АЧХ настроена без использования подстроечников, ёмкости набирались из дискретного ряда стандартных номиналов. Точные значения емкостей у меня получились 114пФ с одной стороны (68+36+10 пФ) и 136 пФ с другой стороны (75+39+22 пФ). Что поразило --- очень маленькие потери фильтра, меньше 4 дБ! Фильтр брался на 500 кГц, с полосой 2,75 кГц.

P.S. 
А сейчас снял АЧХ у 2-го экземпляра ЭМФ-а на 2,75 кГц полосу, АЧХ, полученная почти без подстройки элементов согласования --- во вложении. Потери получились как и у 1-го фильтра, меньше 4 дБ. А затем была снята АЧХ и для телеграфного фильтра (500Гц). Получается согласовать до совершенно ровного вида. Но потери несколько больше, чем у фильтров с широкой полосой --- у 500Гц фильтра потери получились порядка 6...7 дБ. 


 INCLUDEPICTURE "http://www.cqham.ru/forum/images/misc/paperclip.png" \* MERGEFORMATINET 


Миниатюры 
  

  

 



  

