МАКЕЕВСКАЯ Нужно было уменьшить связь варикапа с контуром. Частота ГПД должна меняться при переключении варикапа с 3 вольт на 5 вольт не более 500 Гц, а не 700 Гц - 1200 Гц как написано в инструкции.

Значит - вывод 9 соединятся с общим проводом или не соединяется

В режиме "- ПЧ" - соединяется, в режиме "+ПЧ" - не соединяется.

Для примера, ГПД "Дружбы" работает в диапазоне 5..6 МГц. При установке варикапа КВ109 и конденсатора связи с контуром около 3 пФ при изменении напряжения на варикапе от 2,5 до 5 В (как в инструкции) уход частоты получается около 1 кГц! На более высоких частотах уход частоты будет ещё больше, поэтому следует уменьшать ёмкость конденсатора связи.

В упомянутой "Дружбе", а также в UW3DI ЦАПЧ держит частоту +/- 1 кГц, при этом напряжение на варикапе меняется 3 +/-2 В в зависимости от знака ухода частоты ГПД. И это при КВ109 и конденсаторе связи в несколько пФ. Тут нужен варикап с небольшой минимальной ёмкостью и перекрытием по ёмкости в 2...3 раза.

вторая ПЧ роли не играет, записывайте только 1-ю ПЧ. Но здесь надо быть осторожным, чтобы не внести систематическую ошибку при счёте. Измерьте частоту опорного генератора на ПЧ 200 кГц, добавьте точно измеренную частоту кварца-переносчика с 9 МГц на 200 кГц и получите частоту для записи в память. Интуиция мне подсказывает, что это не будет точно 9000,0 кГц.

Снова столкнулся с ЦЩ Макеевской,а именно подключение АПЧГ. 15 вывод который идёт на варикап по схеме ЦЩ Макеевской подключён через резистор к 9 ноге PICa,а на печатной плате к 10 ноге,а 18 вывод что подключён к светодиоду и кнопке вкл АПЧГ по схеме ЦЩ Макеевской подключён через резистор 100 Ом идет к 10 ноге PICa ,а на печатной плате к 9 роге PICa,т.е.ноги9 10 перепутаны или опечатка в схеме ЦЩ Макеевской или ошибка на печатной плате?

это "очепятка" в принципиальной схеме. Всё запаяно правильно и работает штатно. Но шкалы с такой платой индикации уже лет 6 как не выпускаются.

шкала работает в одновходовом режиме. Записываете значение 1-й ПЧ в память. Переключение контакта 9 (+/- ПЧ) осуществляется либо отдельным тумблером, либо с помощью дополнительной галеты переключателя диапазонов.

Если бы не работал кварц, у вас не было бы развёртки на все 6 знакомест. Светились бы хаотично отдельные сегменты на отдельных индикаторах.

что показывает шкала на диапазонах 14, 21, 28 МГц? Там все частоты складываются (Y = f1 + f2 + f3), а выводы 8 и 9 должны "висеть в воздухе" (логические единицы). На диапазонах 1,8, 3,5, 7 МГц из частоты кварцевого генератора должны вычитаться частоты ГПД и 500 кГц (Y = f1 - f2 - f3), а выводы 8 и 9 замыкаются на землю. Проверьте по каждому входу (отключая остальные), что показывает шкала.

Отмечу, что частоту кв. генератора надо подавать на вывод 5, ГПД - на вывод 3, а 500 кГц - на вывод 1. Не перепутайте.

Все частоты считаются правильно, за исключением кварца 14 МГц. Там должна быть частота 8 МГц, а не 2,3 МГц. Есть подозрения на КП12, но для этого отключите вывод 5. Должны быть показания 6,0 - 6,5 МГц (выводы 8 и 9 - не закорочены на землю)

Смотрю на схему и на печатную плату, не совпадают выход 8/9 мк с 15/18 на печатной плате. Выход цапч с 10 ноги,а по схеме с девятой. Чему верить? По чему заострил внимание, цапч не реагирует на изменения частоты

Шкала МАКЕЕВСКАЯ посмотрел схему и печатную плату. Действительно, в принципиальной схеме допущена ошибка: выход на ЦАПЧ с 10-й ноги м/к, а на светодиод - с 9-й ноги. Но в таком виде шкала выпускается уже много лет, и пользователи даже не обращают внимания на эту погрешность. Главное - шкала прекрасно работает вместе с системой ЦАПЧ. Видимо, у вас проблема в чём-то другом.

да, на выходе 15 при отключённой ЦАПЧ должно быть 2,5 В. Попробуйте отключить от выхода 15 все внешние цепи и на всякий случай конденсатор С12 (может он садит на землю). Через меня прошло много шкал, и нигде не было проблем с ЦАПЧ. М/к все одинаковые. На самый худой конец здесь есть запрограммированные м/к от изготовителя на замену.

Когда выставляешь рекомендуемый сдвиг частоты 600-1200 герц то ЦАПЧ медленно возвращает гпд на место. Пришлось немного увеличить емкость конденсатора чтобы было более-менее комфортно. Вся проблема в том что гпд работает на разных частотах (UA1FA) и отдельной галеты нет. Вот и приходится выбирать компромисс. С ТКЕ понятно. Когда для проверки сам увожу частоту гпд на 100 гц в верх или в низ то ЦАПЧ возвращает ее на место примерно за 4-6 секунд. Хотелось бы конечно быстрее но это уже конструктивная особенность данного гпд. Позже проверю есть ли дрейф напряжения на варикапе при выключенной ЦАПЧ о котором здесь писали.

Возможен шум при 3-входовом варианте включения, когда амплитуды чересчур большие и не уравнены от разных гетеродинов (желательно по 0,3-0,4 В от каждого гетеродина).

Изготовитель шкалы в Макеевке всегда прописывает единицу в старшем разряде для проверки функционирования режима записи частоты. Это просто надо учитывать

Встретился с такой трудностью как переключение +(-)ПЧ через вход 8 (согласно таблицы). Если значение потенциала вывода 8 (0 или 1) задается с моментом включения ЦШ в целом, то показывает без замечаний.
А вот если замыкать вывод 8 на "корпус" уже при включенной шкале, то ничего не происходит. Т.е. частота ПЧ знак не меняет.
Пробовал все это запускать через галетник, который одновременно прерывает напряжение питания всей ЦШ и подает 0 (или 1) на вывод 8, но результат какой-то неуверенный (через раз).
Может быть кто-то подскажет, как с этим бороться?

С этим бороться не нужно Дело в том, что шкала начинает новый цикл счёта только тогда, когда частота на её входе изменится хоть на 10 Гц. Когда частота не меняется, шкала "молчит", независимо от того, замыкаете ли Вы вывод 8 на землю или нет. Поэтому нет необходимости прерывать напряжение питания при переходе на другой диапазон, достаточно чуть повернуть ручку настройки.
Кстати, на другом диапазоне у Вас всё равно будет другая частота ГПД, поэтому переход +ПЧ/-ПЧ произойдёт автоматически.