Чувствительность со входа смесителя при 10 дБ СИНАД - не хуже 0.4 мкВ

Динамика по Скрыпнику при отстройке 10 кГц - 74 дБ (повторю, выше получить просто нельзя - ЭМФ не пускает  )
То же при отстройке 20 кГц - 76 дБ

Диапазон работы АРУ (относительно номинальной чувствительности) - не менее 100 дБ

Соотношение сигнал/шум на выходе при уровне входного сигнала +60 дБ от чувствительности не менее 65 дБ.

Интермодуляционные внутриполосные искажения при уровне сигнала на входе +60 дБ от чувствительности при работе с интеллектуальной АРУ - -80 дБ
То же при уровне +80 дБ от чувствительности - -52 дБ
То же при уровне +100 дБ от чувствительности - -35 дБ  

Повторю - лучше сделать с ЭМФ НЕВОЗМОЖНО, это потолок...

Кстати, выходной контур в сильносигналке (5:1), легко можно заменить на кольцо - нагруженная добротность весьма низка, и легко можно работать подбором конденсатора..

все измерения искажений проведены с интеллектуальной АРУ, при работе схемы 0319, искажения при +60 дБ будут порядка -60 дБ, при бОльших уровнях, примерно те же, что и у интеллектуалки

Без АОР124 можно ?

А гляньте самое начало темы про полумонстра - я изначально вообще самодельный оптрон применял.   Если делать без оптрона, про 80 дБ внутриполоски придётся забыть, и, наверное, тогда проще тракт ПЧ на двухзатворных полевиках делать

Распечатал ув схему и обратил внимание что  в затворе 2 тр  нет нагрузочного сопротивления 27ком как здесь или он не нужен..

Математика сказала, 100 кОм и 23 пФ параллельное входное сопротивление, значит, ЭМФ нагружен не оптимально.  
Стало быть, АЧХ немного рассыплется - см. практические картинки при нагрузке как в оригинале (сиреневый трек), и при сопротивлении между затвором и истоком 27 кОм, как это было в РП418 с советским ЭМФ (жёлтый трек).
Не вижу смысла перерабатывать схему, это же всё-таки, монстрёнок  , поэтому, каждый сам выбирает, что ему нужно - если чувствительность со входа смесителя 0.4 мкВ 10 дБ СИНАД в телефонном режиме актуальна, то он мирится с сиреневой АЧХ, если допустимы 0.6 мкВ (а на мой взгляд, это даже огромное излишество на НЧ при работе на полноразмерную антенну  ), тот ставит 27 кОм, и получает меньшую неравномерность.  
Ну, и очевидно, есть смысл учесть практический опыт Валерия Гусарова –

При пробое-замыкании при замерах-выводов полевика намагнитится сильно или перегорит обмотка ЭМФ. Я б разделил конденсатором.

Да, 0416 ставьте, проще уже некуда - две микросхемы всё удовольствие, одна из которых стабилизатор напряжения.  
Сильносигнальную АРУ для простоты можно отключить, диапазон регулировки останется 70 дБ, при правильно подобранном аттенюаторе на входе, за глаза хватит...

Тут есть хитрый нюанс. Применяемые мной диодные регуляторы, в самом начале своей регулировочной характеристики, могут иметь локальный всплеск искажений порядка -40...-50 дБ, в слабосигналке с диодами это не актуально, т. к., они полностью маскируются шумами, их даже анализатор не видит, ни то, что уши, а вот в сильносигналке, при хороших ушах и достаточном желании, этот эффект может быть даже слышен. При работе с АРУ в сильносигналке, шанс наскочить на этот небольшой критический диапазон не сильно велик, а вручную можете наехать легко.  
Вот, только эти соображения портят идиллию, лично мне, было бы обидно из-за неудачного положения ручки усиления, искажения-80 дБ превратить в -40, хотя, полагаю, что 99% разницы не заметят... 

А слабосигналка, напомню, с гарантированными искажениями -80 дБ обеспечивает 60 дБ регулировки, с -70 дБ - порядка 70 дБ. Мне кажется, что для нижних диапазонов вполне хватит, и аттенюатор всё-таки, при полноразмерной антенне, правильнее вручную выбрать, подогнав динамику эфира к динамике аппарата, к примеру, у себя, при чувствительности 0.3 мкВ на нижних диапазонах всегда включаю 20 дБ по входу, даже в деревне...

Да я тут бегаю, к вечеру нарисую своё видение реверса. Кстати, в схеме неточность - в стоке четвёрки параллельно дрсселю не 180 Ом, а 510, при этом нет необходимости в катушке 2.7 мГн, прямо со стока параллельно включённые 62 пФ и подстроечник 20 пФ идут на горячий конец ЭМФ.  
Только сейчас увидел, что считал одно, а рисовал другое, много схем приходится одновременно считать и рисовать, запутался.

- Цитировать (выделенное)

Вот исправленная сильносигналка, резистор 27 кОм тоже врисовал, конденсатор, спасающий ЭМФ при пробое транзистора не обозначил, кто опасается, врисуйте на выходе ЭМФ 1000 пФ...0.1 мкФ в разрыв горячего провода...

Вот так вижу реверс, разворачивать четвёрку я бы не стал... 
Питанием играть не нужно, просто щёлкать релюшкой - каскады друг другу не мешают, а вот снятие с них питания, приведёт к проблемам.  
И не забывайте при переключении приём/передача, глушить динамик на 5...10 мс, чтобы по ушам не щёлкало, надеюсь, как это сделать, мне объяснять не нужно...

Не нужно четвёрку реверсировать.  
Вот так делаем, реверсное усиление, по сравнению с исходной схемой снижается, но, в любом случае, оно будет выше, чем у реверснутой четвёрки. Односигналка 114 дБ при такой схеме не снижается, цифра для простейшего аппарата более чем достойная...

Да, что-то, типа вот такого, если использовать монстровую слабосигналку. Ну, а если не использовать, то сразу за ЭМФ ставьте пару КП327, и на них же детектор SSB, конечно же, всё будет похуже, но с ЭМФ, один фиг, сильно хорошо и не получится...   
Смеситель от 0138 схемы возьмите - рисовать лень...

Транс в эмиттере первого транзистора - на колечке, вполне прилично работает до 20 МГц (КСВ каскада с ним на 20 МГц 1.56, на 500 кГц - фактически, ровно 50 Ом - см. скрин  ), сначала мотаются 12 витков ПЭЛ-0.35, поверх них в середине обмотки - 4 В ПЭЛ-0.5...

какое приблизительно к усиление двух 3102 в схеме

Того же порядка, что и давал полевик. У него крутизна 13 мА/В, усиление по напряжению на стоке по отношению к затвору равнялось произведению крутизны на стоковую нагрузку, т. е. 0.013*(50*25*1000/(50*25+1000)=7.22 раза (второй множитель - объединённая стоковая нагрузка - параллельно килоом и приведённое сопротивление нагрузки - 50 Ом через транс 5:1), усиление по напряжению к выходу - 6.7/5=1.44 раза.
В предлагаемой замене, усиление по напряжению к коллектору, равно соотношению общей коллекторной нагрузки (тот же самый второй множитель в первой формуле - 555.55 Ом) к эмиттерному резистору, т. е., 555.55/56=9.92 раза - немного больше.